旗艦機與宇康雲通訊協議樣式建議書

(Preliminary)

Doc No.: D200004-DM01

Date: 2020,4,13

Revision History:

| Version | Date | by | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 2020,3,19 | Justin | Preliminary version |
| 0.1 0.2 0.3 | 2020,4,6 2020,4,13 2020,4,17 | uCare Paul Kang Leo uCare Paul Kang | 依照2020-03-20啟德和宇康Wechat會議討論，增補修改 實測記錄 依照2020-04150啟德和宇康Wechat會議討論，增補修改 新增 5.1.4 Error Code 定義 新增 5.1.5 Cloud 備用URL 新增 5.2 中 9-3，將用戶從雲端取消(9-2)，和從機台退出(9-3)分開處理 |

- 目的: 本文說明旗艦機與宇康雲通訊協議protocol規劃樣式架構

- 適用範圍

  - 本文為未定案之建議，可隨公司需要修訂，最終應用請依實際為準。

  - 機台Model: MA801

  - APP version: TBD (To Be Determined)

  - 參考文件

    - 啟德 x 宇康身體量測器串接討論:  2020,3,19, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RQNh79FmiUCzubUCBglGitly-187bMrJhKWdIV14kdU/edit?usp=sharing

    - D200004_DM02_MA801 Cloud Upload Data Items and Example JSON format.pdf

    - 2020-03-20啟德和宇康Wechat會議討論

- 系統架構

- 客戶需求:

用戶一律透過LINE程式建立ID、輸入生理資料

Flag 有機器碼 + Line ID( 註:  cloud 賦予金鑰以利後續執行。為一致起見，機器碼MAC，機器序號SN 統一為Device_id，格式為T開頭，後續8 位數字)
雲端有資料時，不會再接受註冊

收到用戶生理資料
- 發 status 1 + 機器碼 (status-0~4 碼  建議修改如 section 5)
- 轉跳成功收到雲端資料介面
- XXX 你好已接收到資料
- 顯示介面有啟動和取消按鈕

有一個歡迎xxx、取消[臨時動作]、啟動及操作導引UI

- Protocol說明

  - Restful HTTP API:

    - 假設 cloud URL:  https://charder.herokuapp.com/

    - 輪詢是否有cloud 指令或訊息 (GET cmd API)，每秒一次，

GET  https://charder.herokuapp.com/cmd

parameters:

XAPIKEY: API 金鑰 (“LAotO6ljsV7rPLiT”)

Device_id:機台序號(由啟德指定，格式為 T 開頭，後續 8 位數字)

    - 上傳機台狀態或資料

POST  https://charder.herokuapp.com/status 機台依狀態變化通知cloud，

parameters:

XAPIKEY  : API 金鑰(“LAotO6ljsV7rPLiT”)

Device_id:序號(由啟德指定，格式為 T 開頭，後續 8 位數字)

body contents: 見下表 "機台通訊樣示說明" 欄位內容

    - Error Code 定義

GET/POST response: JSON 格式

{

"Timestamp": timestamp,

"Error": err_code (下表)

}

| err_code (integer) | 錯誤說明 | 機台對應處理 |
| --- | --- | --- |
| 0 | No error |  |
| 1 | 無此 Device_id對應的量測需求，放棄量測 | 放棄量測，回到首頁 |
| 2 | 資料庫寫入錯誤，放棄量測 | 放棄量測，回到首頁 |
| 3 | 使用時間逾時，放棄量測 | 放棄量測，回到首頁 |
| 4 | Device_id 格式不對 | 除錯用參考 |
| 5 | 查無此 Device_id | 除錯用參考 |
| 6 | XAPIKEY 不正確 | 除錯用參考 |
| 7 | POST status 資料有誤 | 除錯用參考 |

    - Cloud 備用URL

考慮 cloud URL 可能有短暫問題或太過忙碌，機台在使用 cloud URL 若收不到回應，建議使用 cloud 備用URL https://charderB.herokuapp.com/。如果 cloud URL 和cloud 備用URL都收不到回應，建議在 UI 上顯示 雲端無法連線。這樣健身房可以進行網路連線問題排除。

  - 應用說明, 見下表

| 編號 | 使用者或雲端動作 | 機台動作及狀態 | 機台畫面 | 機台通訊樣示說明 | 備註與問題 | 實際測試(2020,04,13) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 雲端註冊及建立機台資料 | 註冊 cloud 狀態 |  | 依客戶 cloud 管理方式 |  |  |
| 1-2 | 機台電源開關打開 | 開機初始 |  | WIFI 連線OK 後上傳狀態 POST { "Timestamp": //發送訊息時間 "status":"power_on" "Model": "MA601", "APPVer": "V59", "SN":"12345678", ... } | 說明1: SN 為序號(由啟德指定，格式為 T 開頭，後續 8 位數字)。 說明2: SN 應與Device_id相同 說明 3: Timestamp是自 1970/01/01 00:00:00 UTC 起經過的毫秒數。 | 【機台】 { "Timestamp":機台確認的時間, "status":"power _on", "Model": "MA801", "APPVer":"u.1.0.0.53 ", "SN": "T18000001", } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 1-3 | Cloud 決定是否處理 | 未上傳資料處理 |  | 若有未上傳成功之資料 POST { "Timestamp": //發送此訊息時間 "status":"un-uploaded_data_exist" } 1. Cloud response 要全部上傳 Cloud Response 例: { "Timestamp": //發送此Response訊息時間 "cmd":"send_all_ un-uploaded_data" } 2. 或是清除 Cloud Response 例: { "Timestamp": //發送此Response訊息時間 "cmd":"erase_all_ un-uploaded_data" } 3. 或是先不處理 Cloud Response 例: { "Timestamp": //發送此Response訊息時間 "cmd":"none" } | Cloud 不處理未上傳資料。 |  |
| 2-1 | 無任何動作 | 等待user選擇狀態 (Status 0) |  | 頻繁輪詢Cloud GET cmd API _5_ 秒一次 僅可接受指令: "select" 其他指令回報 err POST { "Timestamp": //發送此訊息時間 "cmd": " cmd_received" "error": "cmd_not_allowed" } ___ 秒機台無任何Cloud指令或UI互動後進入 輪詢Cloud GET cmd API頻率降低為 __秒一次 由使用者碰觸螢幕或任一按鍵: 恢復頻繁輪詢Cloud GET cmd API__ 秒一次 | Q1: 如果Cloud 有 queued commands如何處理? A1: Cloud 不會有queued command。 因為使用LINE 的用戶可能都不會碰觸螢幕和按鍵，建議保持5 秒的輪詢頻率，避免用戶有太長延遲的感覺。 | 【機台】每秒輪詢 【Cloud】 { "Timestamp":發送時間, "cmd":"select", "userId": 09XX123456 "status":"等待機器回應" } |
| 2-2 | LINE 選擇機台訊息上傳 Cloud | "選擇機台"指令 (Status 0) |  | 輪詢GET cmd API Cloud Response 例: { "Timestamp": //發送此Response訊息時間 "userId": 0955XXX123 // 選擇機台的 user id "cmd":"select" } 機台動作: 1 - 若已被其他 user 選到則 POST { "Timestamp_selected": //被選擇的時間 "Timestamp": //發送此訊息時間 "userId": 0955XXX123//被此 ID 選擇了 "error": "Err_already_selected" } 2- 選到後機台 locked to 此 LINE ID POST { "Timestamp": // 機台確認的時間 "userId": 0955XXX123// 確認的 user id "status": "select_confirmed" } : | Q2: 未被選擇時允許單機無網路使用及量測嗎? A2: 需保有同時單機及網路量測。 Q3: 機台要提供什麼讓LINE 可以選擇機台? 螢幕條碼供掃描? 產品標籤條碼供掃描或輸入? 取序號? 取wifi MAC? A3: 統一使用啟德出廠機器序號。 Q4: 多個 user 選同一機台時如何處理? A4: Cloud 不會讓多個user 選用同一機台 Q5: LINE or Cloud需要"取消選擇"指令嗎?後面有設計"退出"指令 A5: LINE及cloud有取消選項 說明4: LINE-ID 為33字元字串，不適合做為查詢用的userId，建議使用 user 的電話號碼作為userId | 【Cloud】 { "Timestamp":機台確認的時間 "status": "select_confirmed" } 缺 userId 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 【Cloud 修正】 2020,4,10 版Cloud API 缺失 userId。於 2020,4,16 版修正 【建議】不用顯示此 UI，直接跳到 3-2-1 |
| 3-1 |  | 已選擇狀態(Status 0) |  | 僅可接受指令: "user_info" "cancel" cancel回報 POST { "Timestamp": //發送此訊息時間 "status": " cancel_confirmed" } 其他指令回報 err POST { "Timestamp": //發送此訊息時間 "cmd": " cmd_received" "error": "cmd_not_allowed" } |  | 【機台】 { "Timestamp":機台確認的時間 "userId": 09XX123456 "status": "select_confirmed" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 3-2 | LINE 輸入使用者資訊上傳 Cloud | "使用者資訊"指令 (Status 0) 機器收到用戶生理資料 (Status 1) |  | 輪詢Cloud GET cmd API Cloud Response 例: { "Timestamp": //發送此Response訊息時間 "userId": 0955XXX123 // 選擇機台的 user id "cmd":"user_info", "name":"王大明" "Height":"175", "Age":"43", "Ethnic": "Mongolia" "Gender":"Male" "dev_mac": "aabbccddeeff" ... } 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 "userId": 0955XXX123// Echo: user info "Height":"175", "Age":"43", "Ethnic": "Mongolia" "Gender":"Male" "status": "user_info_confirmed" // 取代 status 1 } Cloud Response OK:後 機台顯示更新後的資料 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 "status": "logged_in" // 取代 status 1 } 此後就進入已登入狀態 | Q6. 機台內資料若已上傳成功就清除? (由cloud 管控資料) A6: 不要清除，需保留單機查詢功能。 Q7. 如果等候太久? 是否 release 開放其他 user 進行? A7: 若超過10 分鐘(依照2020-03-20 Wechat會議討論)，請取消操作，並POST “status”為“timeout”給cloud。 說明5: LINE 上沒要求用戶輸入 Ethnic(民族)，所以一律傳回 “Taiwanese” | 【機台】每秒輪詢 【Cloud】 { "Timestamp":發送時間, "cmd":"user_info", "userId":"09XX123456", "name":"小A", "Height":"180", "Age":"1996-12-15", 改為"Birthday": "1996-12-15" "Gender":"Male", "Ethnic":"Asian", "dev_mac":"S/N", 改為"Device_id": "T18000001" "status":"等待機器要求資料" } 【機台】 { "Timestamp":機台確認的時間, "userId":"09XX123456", "Height":"180", "Age":"1996-12-15", "Gender":"Male", "Ethnic":"Asian", "status":"user_info_confirmed " } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 因【機台】未發送"logged_in "，畫面為非量測頁面，因此機台會將以下命令視為不被允許的命令 【Cloud】 { "Timestamp":發送時間, "cmd":"start_weight_measurement", "status":"等待機器登入, } 【機台】 { "Timestamp":機台確認的時間, "userId":"cmd_receive" "error":"cmd_not_allowed", } 【Cloud】 { "Timestamp":發送時間, "cmd":"", "status":"開始量測體重, } 建議按下機台畫面的Confirm按鈕，【機台】才會發送 { "Timestamp": "機台發送的時間" "status": "logged_in" } |
| 3-2-1 |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 |  | 已登入狀態(Status 0) |  | 輪詢Cloud GET cmd API 可接受指令: "start_weight_measurement" "cancel" cancel回報 POST { "Timestamp": //發送此訊息時間 "status": " cancel_confirmed" } 其他指令回報 err POST { "Timestamp": //發送此訊息時間 "cmd": " cmd_received" "error": "cmd_not_allowed" } |  |  |
| 4-2 | 用戶於LINE介面按下啟動 上傳 cloud 或是機台上按 "啟動" | 啟動量測體重指令 (Status 2) |  | 輪詢Cloud GET cmd API Cloud Response 例: { "Timestamp": //發送此Response訊息時間 "cmd":" start_weight_measurement " } 或是機台上按 "啟動" 按鈕 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 "status": "start_weight_measurement" // 取代 status 2 } 進入量測體重狀態 | Q8. 為何有 "啟動" ? 啟動量體重? 啟動量阻抗? A8:不用啟動。 Q9. User 上秤後需要按 LINE 啟動鍵? 此使用情境可能會影響體重 A9: user 站上機台直接啟動量測。 | 無須輪詢，進入頁面直接回覆狀態 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd ":"start_weight_measurement " } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 5-1 | 依螢幕操作 | 量測體重狀態 |  | 輪詢Cloud GET cmd API 以下所有量測動作(包括體重檢查極板與體組成可接受指令只有:"cancel" cancel回報 POST { "Timestamp": //發送此訊息時間 "status": " cancel_confirmed" } 其他指令回報 err POST { "Timestamp": //發送此訊息時間 "cmd": " cmd_received" "error": "cmd_not_allowed" } |  |  |
| 5-2 | 依螢幕操作 | 量測體重完成 |  | 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 "status": "weight_measurement_done" } |  | 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd ":"weight_measurement_done" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 6-1 | 依螢幕操作 | 手握極板教學 |  |  |  | 正常無任何指令及回覆 下文為機台從 cloud 收到 cancel 命令 【Cloud】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd":"cancel", "status":"要求取消" } 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "status":"cancel_confirmed" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 6-2-1 | 依螢幕操作 | 手握極板教學 |  |  |  | 正常無任何指令及回覆 下文是手按右上角HOME鍵點選Yes驗證 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "status":"cancel" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 6-2 | 依螢幕操作 | 腳踩極板教學 |  |  |  | 正常無任何指令及回覆 下文為機台從 cloud 收到 cancel 命令 【Cloud】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd":"cancel", "status":"要求取消" } 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "status":"cancel_confirmed" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 6-2-1 | 依螢幕操作 | 腳踩極板教學 |  |  |  | 正常無任何指令及回覆 下文是手按右上角HOME鍵點選Yes驗證 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "status":"cancel" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 6-3 | 依螢幕操作 | 手臂張開教學 |  |  |  | 正常無任何指令及回覆 下文為機台從 cloud 收到 cancel 命令 【Cloud】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd":"cancel", "status":"要求取消" } 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "status":"cancel_confirmed" } 【Cloud】 OK |
| 6-3-1 | 依螢幕操作 | 手臂張開教學 |  |  |  | 正常無任何指令及回覆 下文是手按右上角HOME鍵點選Yes驗證 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "status":"cancel" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 6-4 | 依螢幕操作 | 檢查極板 |  | 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 "status": "check_electrodes" } |  | 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd ":"check_electrodes" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 下文為機台從 cloud 收到 cancel 命令 【Cloud】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd":"cancel", "status":"要求取消" } 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "status":"cancel_confirmed" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 6-4-1 | 依螢幕操作 | 檢查極板 |  |  |  | 下文是手按右上角HOME鍵點選Yes驗證 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "status":"cancel" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 6-5 | 依螢幕操作 | 檢查極板 Error |  | 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 "error": "check_electrodes_failed" } |  | 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd ":"check_electrodes_failed" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 6-6 | 依螢幕操作 | 檢查極板 OK |  | 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 " status ": "check_electrodes_done" } |  | 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd ":"check_electrodes_done" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 7-1 | 依螢幕操作 | 體組成量測 |  | 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 " status ": "start_bodycomposition_analysis" } |  | 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd ":"start_bodycomposition_analysis" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 7-3 | 依螢幕操作 | 體組成量測 Error |  | 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 "error": "bodycomposition_analysis_failed" } |  | 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd ": "bodycomposition_analysis_failed" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 8-1 | 用戶於介面按下取消 | "取消量測" 指令 (Status 3) |  | 以上所有量測動作(包括體重檢查極板與體組成都可接受此指令 輪詢Cloud GET cmd API Cloud Response 例: { "Timestamp": //發送此Response訊息時間 "cmd":"cancel" } 已取消執行 回到已登入狀態 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 " status ": "cancel_confirmed" } | 統一cancel，cancel_measure和exit 為cancel 命令和cancel_confirmed status。 Q10. 原按下取消按鈕時 - 回到初始畫面 這邊改為回到已登入狀態，讓同一user 可直接重新量測 A10: 依照2020-03-20 Wechat會議討論，OK |  |
| 9-1 | 依螢幕操作 顯示介面請至手機確認報告 | 量測完成 (Status 4) |  | 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 "status": "bodycomposition_analysis_results" , "data": 依照文件 "D200004_DM02_MA801 Cloud Upload Data Items and Example JSON format.pdf" 傳輸量測資料項目 ... "picture": "JPEG Base64 編碼資料" } | Picture 為將報告圖片binary 用Base64 編碼的字串 請問 1. 報告中最重要的指標事實麼? 是綜合評價嗎? 2.綜合評價對應的資料項目是甚麼? | 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "status": "bodycomposition_analysis_results" "data":{ "Model":"MA801", "Serial_No":"T18000001", ... } "picture:"Base64 編碼資料" } 【Cloud】 Device_id "Device_id" 是否代表有錯誤? 需要詳細的錯誤資訊才能修正 參考 5.1.4 Error Code 定義 量測結束，用戶介面顯示身體組成量測完成，如附件1 (附件1-身體組成量測完成.png) 點選查看報告後，未於用戶介面上找到該筆量測記錄，如附件2 (附件2-量測記錄.png)， ※該介面上顯示的13筆資料皆為利用模擬機自動化執行的結果，因此數據皆相同 下文是 1. 手按右上角HOME鍵 與 2. 倒數10秒自動回首頁驗證 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "status":"cancel" } 【Cloud】 參考 5.1.4 Error Code 定義 下文為機台從 cloud 收到 cancel 命令 【Cloud】 { "Timestamp":機台發送的時間, "cmd":"cancel", "status":"要求取消" } 【機台】 { "Timestamp":機台發送的時間, "status":"cancel_confirmed" } 【Cloud】 OK 參考 5.1.4 Error Code 定義 |
| 9-2 | 用戶於雲端取消量測 | "取消" 指令 |  | 以上所有動作都可接受此指令 輪詢Cloud GET cmd API Cloud Response 例: { "Timestamp": //發送此Response訊息時間 "cmd":"cancel" } 機台從 cloud 收到 cancel 命令， 機台取消執行 回到等待user選擇狀態 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 " status ": "cancel_confirmed" } | Q11. 新增"退出"鈕，回到 等待user選擇狀態，可以換另一人量測 A11. 依照 2020-03-20 Wechat會議討論，OK |  |
| 9-3 | 用戶於介面按下退出 | "退出" 指令 |  | 使用者於機台螢幕按下"退出"鈕， 機台取消執行 回到等待user選擇狀態 機台HTTP動作: POST { "Timestamp": //發送此post訊息時間 " status ": "cancel " } |  |  |